| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | Xuất xứ, hãng sản xuất, ký, mã hiệu | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Vải xi xanh | Vải xi xanh ( hoặc tương đương) - Màu xanh cổ vịt -Thành phần nguyên liệu: ± 87,6% Polyester, ± 12,4% Cotton (Bông) Phương pháp thử: ISO/TR 11827:2012, TCVN 5465-1: 2009, TCVN 5465-11:2009. - Mật độ (sợi/inch): Dọc: ±102, Ngang: ±47 Phương pháp thử: TCVN 1753:1986 - Khổ rộng (cm): ≥ 153 (hoặc 1,6m) Phương pháp thử: TCVN 7834:2007 - Khối lượng thực tế (g/m2): ± 194 Phương pháp thử: TCVN 8042:2009 - Khả năng ngấm ướt của vải (S): ± 1 Phương pháp thử: AATCC 79-2018 - Độ bền màu với chất tẩy (Cấp) :4-5 Phương pháp thử: ISO 105-N01:1993 - Độ bền màu với chất tẩy (Cấp): Khô: 4-5, Ẩm: 4-5, Ướt: 4-5 Phương pháp thử: ISO 105-N01:1993 - Độ bền màu với ma sát (cấp): Khô: Dọc 4-5 ngang 4-5, Ướt: Dọc 4-5 ngang 4-5 Phương pháp thử: TCVN 4538:2007 - Thay đổi kích thước sau giặt (%): Dọc: -1,0, Ngang: 0 Phương pháp thử: AATCC 135-2018 - Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): Không phát hiện. Phương pháp thử: ISO 14184-1:2011 Khổ 1,6m | Việt Nam | Mét | 1 |  |
| 02 | Vải xi trắng | - Màu trắng tinh -Thành phần nguyên liệu: ± 87,6% Polyester, ± 12,4% Cotton (Bông) Phương pháp thử: ISO/TR 11827:2012, TCVN 5465-1:2009, TCVN 5465-11:2009. - Mật độ (sợi/inch): Dọc: ± 102, Ngang: ± 47 Phương pháp thử: TCVN 1753:1986 - Khổ rộng (cm): ≥ 120 (hoặc 1,2m) Phương pháp thử: TCVN 7834:2007 - Khối lượng thực tế (g/m2):± 194 Phương pháp thử: TCVN 8042:2009 - Khả năng ngấm ướt của vải (S): ± 1 Phương pháp thử: AATCC 79-2018 - Độ bền màu với chất tẩy (Cấp) :4-5 Phương pháp thử: ISO 105-N01:1993 - Độ bền màu với chất tẩy (Cấp): Khô: 4-5, Ẩm: 4-5, Ướt: 4-5 Phương pháp thử: ISO 105-N01:1993 - Độ bền màu với ma sát (cấp): Khô: Dọc 4-5 ngang 4-5, Ướt: Dọc 4-5 ngang 4-5 Phương pháp thử: TCVN 4538:2007 - Thay đổi kích thước sau giặt (%): Dọc: -1,0, Ngang: 0 Phương pháp thử: AATCC 135-2018 - Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): Không phát hiện. Phương pháp thử: ISO 14184-1:2011 Khổ 1,2m | Việt Nam | Mét | 1 |  |
| 03 | Vải thun trắng | Vải thun trắng ( hoặc tương đương) - Màu trắng tinh- -Thành phần nguyên liệu: ± 100% Cotton (Bông) Phương pháp thử: ISO/TR 11827:2012 - Mật độ: Hàng vòng/10cm: ± 166, Cột vòng/10cm: ± 130 Phương pháp thử: ASTM D3887-96 (2008) - Khổ rộng (cm): ≥ 160 Phương pháp thử:ISO 22198:2006 - Khối lượng thực tế (g/m2): ± 266 Phương pháp thửASTM D3776/D3776M-20 - Độ nhỏe sợi tách ra từ vải (Ne): ± 31,0/2 Phương pháp thử:ASTM D1059-17 - Độ dày của vải (mm): ± 0,69 Phương pháp thử:ISO 105-N01:1993 - Độ bền màu với là, ép nóng 150oC (cấp), thay đổi màu sau 4 giờ; Khô: 4-5, Ẩm: 4-5, Ướt: 4-5 Phương pháp thử: ISO 105-X11:1994 Khổ 1,6m | Việt Nam | Mét | 1 |  |
| 04 | Vải thun xanh bóng | Vải thun xanh bông ( hoặc tương đương) - Màu xanh dương- -Thành phần nguyên liệu: ± 95% Polyester; ± 5% Spandex - Đặc điểm bề mặt: Bề mặt trơn, mịn, bóng nhẹ (đặc biệt dưới ánh nắng), tạo cảm giác mát lạnh khi sờ. Phương pháp thử: ISO/TR 11827:2012 - Mật độ: Hàng vòng/10cm: ± 166, Cột vòng/10cm: ± 130 Phương pháp thử: ASTM D3887-96 (2008) - Khổ rộng (cm): ≥ 160 Phương pháp thử:ISO 22198:2006 - Khối lượng thực tế (g/m2): ± 266 Phương pháp thửASTM D3776/D3776M-20 - Độ nhỏe sợi tách ra từ vải (Ne): ± 31,0/2 Phương pháp thử:ASTM D1059-17 - Độ dày của vải (mm): ± 0,69 Phương pháp thử:ISO 105-N01:1993 - Độ bền màu với là, ép nóng 150oC (cấp), thay đổi màu sau 4 giờ Khô: 4-5, Ẩm: 4-5, Ướt: 4-5 Phương pháp thử:ISO 105-X11:1994 Khổ 1,6m | Việt Nam | Mét | 1 |  |
| 05 | Vải thun xanh xốp | Vải thun xanh xốp ( hoặc tương đương) - Màu xanh dương- -Thành phần nguyên liệu: 98% Polyester và 2% Spandex - Đặc điểm bề mặt: Mềm mượt, không gây kích ứng da, nhanh khô, kháng khuẩn. - Cấu trúc: Dệt đan các sợi tổng hợp tạo ra bề mặt hơi nhăn tự nhiên, xốp, có khoảng không khí giúp thông thoáng. Phương pháp thử: ISO/TR 11827:2012 - Mật độ: Hàng vòng/10cm: 166, Cột vòng/10cm: ± 130 Phương pháp thử: ASTM D3887-96 (2008) - Khổ rộng (cm): ≥ 160 Phương pháp thử:ISO 22198:2006 - Khối lượng thực tế (g/m2): ± 266 Phương pháp thửASTM D3776/D3776M-20 - Độ nhỏe sợi tách ra từ vải (Ne): ± 31,0/2 Phương pháp thử:ASTM D1059-17 - Độ dày của vải (mm): ± 0,69 Phương pháp thử:ISO 105-N01:1993 - Độ bền màu với là, ép nóng 150oC (cấp), thay đổi màu sau 4 giờ Khô: 4-5, Ẩm: 4-5, Ướt: 4-5 Phương pháp thử:ISO 105-X11:1994 Khổ 1,6m | Việt Nam | Mét | 1 |  |
| 06 | Vải thun xanh biển trơn | Vải thun xanh biển trơn ( hoặc tương đương) Màu xanh biển – -Thành phần nguyên liệu: ± 100% Cotton (Bông) hoặc 95-96% Cotton + 4-5% Spandex (4 chiều, co giãn tốt). -Đặc điểm: Chống nước tốt, nhẹ, bền, ít nhăn, nhưng có thể gây cảm giác bí khi vận động mạnh do bản chất sợi không hút nước sâu. Phương pháp thử: ISO/TR 11827:2012 - Mật độ: Hàng vòng/10cm: 166, Cột vòng/10cm: ± 130 Phương pháp thử: ASTM D3887-96 (2008) - Khổ rộng (cm): ≥ 160 Phương pháp thử:ISO 22198:2006 - Khối lượng thực tế (g/m2): ± 250 Phương pháp thửASTM D3776/D3776M-20 - Độ nhỏe sợi tách ra từ vải (Ne): ± 31,0/2 Phương pháp thử:ASTM D1059-17 - Độ dày của vải (mm): ± 0,69 Phương pháp thử:ISO 105-N01:1993 - Độ bền màu với là, ép nóng 150oC (cấp), thay đổi màu sau 4 giờ Khô: 4-5, Ẩm: 4-5, Ướt: 4-5 Phương pháp thử:ISO 105-X11:1994 Khổ 1,6m | Việt Nam | Mét | 1 |  |
| 07 | Vải thun xanh hình gấu | Màu xanh biển nhạt, có hoa văn hình gấu hoặc tương tự -Thành phần nguyên liệu: ± 100% Cotton (Bông) Phương pháp thử: ISO/TR 11827:2012 - Mật độ: Hàng vòng/10cm: ± 166, Cột vòng/10cm: ± 130 Phương pháp thử: ASTM D3887-96 (2008) - Khổ rộng (cm): ≥ 160 Phương pháp thử:ISO 22198:2006 - Khối lượng thực tế (g/m2): ± 250 Phương pháp thửASTM D3776/D3776M-20 - Độ nhỏe sợi tách ra từ vải (Ne): ± 31,0/2 Phương pháp thử:ASTM D1059-17 - Độ dày của vải (mm): ± 0,69 Phương pháp thử:ISO 105-N01:1993 - Độ bền màu với là, ép nóng 150oC (cấp), thay đổi màu sau 4 giờ Khô: 4-5, Ẩm: 4-5, Ướt: 4-5 Phương pháp thử:ISO 105-X11:1994 Khổ 1,6m | Việt Nam | Mét | 1 |  |
| 08 | Vải ka tê vàng | Vải Kate vàng ( hoặc tương đương) -Chất liệu: Kate Silk (lụa/nhung) hoặc Kate ± 65/35 (± 65% polyester, ± 35% cotton). -Đặc điểm: Mềm mại, bền màu, ít xô lệch, chịu được giặt hấp, co rút ít. -Độ bền màu với là, ép nóng 150oC (cấp), thay đổi màu sau 4 giờ Khô: 4-5, Ẩm: 4-5, Ướt: 4-5 -Khổ vải: khổ 1m6 -Màu sắc: vàng - Phương pháp thử: ISO hoặc TCVN | Việt Nam | Mét | 1 |  |
| 09 | Vải cotton lạnh hồng phấn đậm | Vải cotton lạnh hồng phấn đậm( hoặc tương đương) -Chất liệu: hỗn hợp của cotton (khoảng 35-65%) và polyester (khoảng 35-65%), với một lượng nhỏ spandex (khoảng 2-5%) để tăng độ co giãn. -Đặc điểm: Mềm mịn, mát lạnh, ít nhăn, co giãn nhẹ, giữ form, thoáng khí tốt và thấm hút mồ hôi cao. - Khối lượng: ≥ 151 g/m² -Mật độ sợi: ± 252x264 sợi/10cm - Độ bền màu với là, ép nóng 150oC (cấp), thay đổi màu sau 4 giờ Khô: 4-5, Ẩm: 4-5, Ướt: 4-5 -Khổ vải: khổ 1m6 -Màu sắc: Hồng phấn đậm - Phương pháp thử: ISO hoặc TCVN | Việt Nam | Mét | 1 |  |